# INFORME TÉCNICO – Modelo de Confiabilidad Aplicado a Portaherramientas de Fresado

Método de Estimación Probabilística de Vida Útil para Costo por Uso

## 1. Introducción

En el mecanizado moderno, la vida útil del cuerpo del portaherramientas (por ejemplo, fresas de plaquita R390, R245, etc.) no puede considerarse infinita. Si bien estas herramientas no se desgastan de forma progresiva como las plaquitas, sí sufren fallos por causas mecánicas, térmicas y operativas, lo cual implica que tarde o temprano deberán reemplazarse.

El objetivo de este informe es presentar un modelo de Ingeniería de Confiabilidad (Reliability Engineering) adaptado a portaherramientas, que permita:

- Estimar una vida útil probabilística, no exacta pero razonable.

- Asignar un costo por hora o por pieza al cuerpo de la herramienta.

- Unificar criterios de mantenimiento, control e inspección.

- Reducir variabilidad en costos de mecanizado.

Este modelo es ampliamente utilizado en industrias automotrices, aeroespaciales y de mecanizado de precisión donde se requiere una depreciación técnica de los cuerpos de corte.

## 2. Naturaleza del fallo en portaherramientas

A diferencia de las plaquitas, cuya vida útil se determina por desgaste controlado, el cuerpo del portaherramientas falla por mecanismos no lineales, como:

- Impactos o colisiones.

- Asientos deformados por uso incorrecto.

- Vibraciones (chatter) prolongadas.

- Desbalance o run-out excesivo.

- Tornillería o casquillos deteriorados.

- Fatiga por ciclos térmicos.

Estas fallas son aleatorias, no acumulativas, por lo cual no existe una curva de vida determinista. Por eso se aplica ingeniería de confiabilidad.

## 3. Enfoque de Reliability Engineering para portaherramientas

La Ingeniería de Confiabilidad modela la vida útil de un componente usando:

### ✔ Distribuciones probabilísticas de fallo

Generalmente aplican:

- Weibull (la más usada)

- Log-normal

- Exponencial

Para herramientas con fallos por eventos al azar, Weibull con β ≈ 1 (fallo aleatorio) es la más adecuada.

### ✔ Variables o factores de riesgo

El cuerpo no se “gasta” por corte; se deteriora por factores operativos.
Por lo tanto, definimos una función de deterioro:

Donde:

- I = Impactos o colisiones

- V = Vibración / chatter

- R = Run-out medido

- T = Torque incorrecto en tornillos

- C = Corrosión o contaminación

Los coeficientes k reflejan la importancia relativa en tu planta.

### ✔ Límite de deterioro admisible

Cuando el deterioro acumulado supera un umbral crítico, el portaherramientas se considera al final de su vida.
Ejemplos reales:

- Run-out > 0.03–0.05 mm

- Asiento con indentaciones visibles

- Tornillos que ya no alcanzan torque

- Grietas bajo lupa

## 4. Metodología práctica para aplicar en una empresa

### Fase 1: Recolección de datos

Durante 2–3 meses registrar para cada cuerpo de fresa:

| Variable | Medición práctica |
| --- | --- |
| Horas de uso | Horómetro o planilla CNC |
| Colisiones | Registro de incidentes |
| Vibración | Observación / sensor opcional |
| Run-out | Comparador (por cambio de plaquita) |
| Torque | Llave dinamométrica |
| Estado de asientos | Inspección visual |
| Temperatura | Percepción operario / cámara térmica opc. |

### Fase 2: Construcción del índice de deterioro

Escalar cada variable de 0 a 1.

Ejemplo:

- 0 colisiones → I = 0

- 1 colisión leve → I = 0.6

- 1 colisión grave → I = 1

Run-out:

- <0.01 mm → R = 0

- 0.02–0.03 mm → R = 0.5

- 0.05 mm → R = 1

Luego se calcula:

(Los pesos se ajustan a tu realidad).

### Fase 3: Distribución de vida útil

Con los valores de “horas hasta fallo” para varios portaherramientas, se ajusta una distribución Weibull:

Donde:

- β (beta) indica el tipo de fallo (≈1 para fallos aleatorios).

- η (eta) es la vida característica (punto donde falla el 63.2% de las herramientas).

Este ajuste puede hacerse en Excel.

### Fase 4: Determinación de vida útil probabilística

Con la distribución se obtiene fácilmente:

- MTTF (Mean Time To Failure) = vida media

- L10 (vida donde falla el 10%)

- L50 (vida mediana)

- L90 (vida donde solo el 10% sigue vivo)

Para usar en costos, usualmente se toma:

### Vida útil probabilística = MTTF o L50

## 5. Asignación de Costo por Vida Probabilística

Una vez determinada la vida útil (en horas o en piezas), el costo del cuerpo se asigna así:

Esto permite:

- evitar considerar vida infinita

- asignar costo realista

- justificar compras de repuesto bajo criterio técnico

## 6. Ejemplo numérico ilustrativo

Supongamos que la empresa releva 20 fresas:

- vida media: 1200 horas

- β ≈ 1.2 (fallo aleatorio con leve componente de desgaste)

- costo del cuerpo: USD 350

Entonces:

Si una operación usa la fresa 0.15 h:

Este valor se incorpora al costo estándar del producto.

## 7. Beneficios del modelo

- Permite presupuestar costos de portaherramientas con fundamento técnico.

- Reduce costos ocultos por fallas inesperadas.

- Permite planificar reposiciones.

- Sirve para justificar mantenimiento predictivo.

- Estandariza decisiones en el área de producción y compras.

## 8. Conclusión

Aunque no existe una fórmula universal para predecir la vida exacta del cuerpo de una fresa, la Ingeniería de Confiabilidad permite construir un modelo probabilístico sólido y práctico, basado en datos reales de la empresa.

Este modelo convierte una herramienta con "vida incierta" en un elemento costeable, administrable y predecible.